ОГКС 33.100

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СТБ 1645-2009

ЛИНИЯ СИММЕТРИЧНАЯ ЦИФРОВАЯ АБОНЕНТСКАЯ

Нормы электрических параметров

# ЛIНIЯ СIМЕТРЫЧНАЯ ЛIЧБАВАЯ АБАНЕНЦКАЯ

# Нормы электрычных параметрау

____________________________________________________________________________________

Введено в действие постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от ______________ № _____

Дата введения___________

Раздел 5. Пункт 5.1. Заменить слова: «, установленным в [1]» на «согласно [1]»;

пункт 5.2 исключить.

Раздел 6. Заменить: ссылку [4] на [2], 4 раза;

пункт 6.2 изложить в новой редакции:

«6.2 Значение затухания асимметрии относительно экрана кабеля (относительно земли) должно быть выше 42,5 дБ на частоте 150 кГц, уменьшаясь на 5 дБ/декада с увеличением частоты, согласно [1].»;

пункт 6.4. Исключить слова: «согласно [2]»;

таблица 2. В головке таблицы:

‒ заменить единицу измерения: «нФ» на «нФ/км»;

‒ заменить слова: «свыше 15 лет» на «свыше 10 лет»;

пункт 6.5. Исключить слова: «и соответствует требованиям [2]»;

таблица 3. В головке таблицы заменить слова: «свыше 15 лет» на «свыше 10 лет»;

пункт 6.6. Таблица 4. В головке таблицы во втором столбце заменить слова: «Частота, кГц» на «Частота измерения, кГц»;

пункт 6.8 изложить в новой редакции:

«6.8 Типовое значение дальности связи технологии SDSL приведено в приложении Б.».

Приложение А. Второе предложение изложить в следующей редакции:

«Мощность импульсного шума должна быть ниже значений ломаной линии, устанавливающей верхний уровень импульсного шума, приведенной на рисунке А.1, согласно [2], [3].».

Приложение Б. Заменить слова: «типовой радиус действия» на «типовое значение дальности связи», 5 раз, заменить ссылку: [4] на [2], 2 раза;

таблица Б.1. Во второй строке второго столбца заменить значение: «177» на «179».

Структурный элемент «Библиография» изложить в новой редакции:

«Библиография

- ETSI TS 101 524 V1.5.1 (2010-08)	Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATТМ); Access transmission system on metallic access саblеs; Symmetrical single pair high bitrate Digital Subscriber Line (SDSL) (Доступ, терминалы, Передача и мультиплексирование (АТТМ); Технологии доступа по металлическим сетям доступа; Симметричная цифровая абонентская линия (SDSL)

Перевод с английского языка (еn)

- Recommendation ITU - Т L.19 (05/2010)    Multi-pair соррег network саblе supporting shared mul­

tiple services such as POTS, ISDN and xDSL (Многопарные медные сетевые кабели, обеспечи­ вающие одновременную работу нескольких служб, POTS, ISDN и xDSL)

Официальный перевод Международного союза электросвязи (МСЭ)

Перевод с английского языка (еn)

- ETSI ETR 152 (02/1995)    	Transmission and Multiplexing (ТМ); High bit rate Digi­

tal Subscriber Line (HDSL) transmission system оn metallic local lines

(Передача и мультиплексирование (ТМ). Передача данных в металлических сетях доступа с использо­ ванием технологии высокоскоростной цифровой абонентской линии (HDSL)

Перевод с английского языка (еn).».

Директор

ОАО «Гипросвязь»									В.М.Бабок

Начальник

НИОС ЦПИ ОАО «Гипросвязь»							Н.А.Данилович